# 1) Rastreamento da cabeça com IMU (faixa/boné)

Como funciona: um módulo IMU (acelerômetro+giroscópio, ex.: BNO055/BNO086, MPU-9250) preso a uma faixa/boné mede yaw/pitch/roll da cabeça. Um microcontrolador (ex.: Arduino Pro Micro / RP2040) aparece no PC/console como joystick USB HID e envia os eixos.

Mapeamento recomendado (corrida/drift):

- Yaw (virar a cabeça p/ esquerda/direita) → eixo X do analógico (direção).

- Pitch (inclinar para frente) → olhar para frente/retrovisor ou ajuste fino de aceleração (opcional).

- Roll (inclinar lateral) → pode ser ignorado ou usado para câmera.

Detalhes que fazem diferença:

- Modo posição vs. modo taxa:

  - Posição: ângulo da cabeça vira diretamente a direção (intuitivo).

  - Taxa: a velocidade com que você gira a cabeça controla a velocidade de esterço (menos fadiga).

- Zona morta (±3–5°) no centro para não “serpentear”.

- Curva exponencial (sens baixa no centro, alta nas extremidades) para precisão.

- Botão de “recentrar” (um pedal ou botão lateral): segura 1 s → zera a orientação atual.

- Filtro (Madgwick/Complementary) a 100–200 Hz para suavizar tremores e reduzir drift.

Prós: barato, baixa latência, funciona em qualquer luz.
Contras: precisa fixação estável; calibrar ocasionalmente.

# 2) Rastreamento da cabeça por câmera (sem nada preso)

Como funciona: webcam + software de head pose (tipo OpenTrack/AI de pontos faciais) converte rotação da cabeça em eixos do analógico.

Mapeamento: igual ao do IMU (yaw → direção).
Prós: zero hardware na cabeça.
Contras: sensível à iluminação/posição; um pouco mais de latência.

# 3) “Chin joystick” / joystick de queixo

Como funciona: um mini-joystick (Hall ou potenciométrico) montado num braço articulado na altura do queixo. Movimentos sutis do queixo controlam eixo X (e Y, se quiser câmera).

Prós: controle analógico contínuo e muito preciso.
Contras: precisa posição confortável e higiênica; cansa se tiver muita força no retorno.

Dica: usar sensor Hall (sem atrito), mola leve e capinha macia de silicone.